## Приложение №1 к извещению об осуществлении закупки

## Заказчик №1  - Организатор

## Техническое задание

на поставку противогололедного материала (реагента)

| № п/п | Наименование товара | ОКПД | Технические, функциональные характеристики объекта закупки | Инструкция по заполнению заявки участником | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Противогололедный материал (реагент) | 20.59.43.130 | Агрегатное состояние – твердые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 700 | тонн |
|  |  |  | Состояние (внешний вид) - гранулы, кристаллы* | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Компонентный состав – химический, многокомпонентный (4): | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | массовая доля формиатов (натрия) – в диапазоне 1 -15 % | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  | массовая доля карбамида - в диапазоне 1 - 10 %* | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  | массовая доля хлорида кальция – в диапазоне 10 -30% | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  | массовая доля хлорида натрия - в диапазоне 45 - 85 % | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  | Зерновой состав: фракция> 10 мм - не допускается | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Зерновой состав: фракция от 5 до 10 мм - в диапазоне 0,1 - 10% | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  | Зерновой состав: фракция от 1 до 5 мм - в диапазоне 75-99,8 % | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  | Зерновой состав: фракция <1 мм - в диапазоне 0,1- 15% | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  | Слёживаемость материала – не допускается | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Температурная граница действия противогололедного материала (ПГМ), при которой разрушается плотность снежно-ледяных образований – минус 20 градусов Цельсия. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Коррозионная активность на металл: Сталь № 3 в растворе 5 % - в диапазоне 0,1-0,8 мг/кв. см х сут. | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов - в диапазоне 0,1-370 Бк/кг | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Водородный показатель - в диапазоне от 5,0 ед. (рН) до 9,0 ед. (рН) | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Влажность – в диапазоне 0,1- 5% | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  | Массовая доля нерастворимых в воде веществ – в диапазоне 0,1- 2 % | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  | ПГМ должен быть расфасован в полипропиленовые пакеты с вкладышами**, объемом не менее 0,8 тонн не более 1,0 тонны* | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |

*Для удобства использования.

**Товар должен быть упакован так, чтобы исключить его порчу или уничтожение в период транспортировки.

Место поставки товара: г. Саратов, ул. Аэропорт, 44, МБУ «Служба благоустройства Кировского района», в рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 часов (время местное).

Доставка Товара Заказчику, а также погрузо-разгрузочные работы по отгрузке Товара осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

Сроки поставки товара: в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта.

Общие требования:

Товар должен обеспечивать наименьшее (допустимое) негативное влияние на состояние окружающей среды и здоровье населения в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Фе-деральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Документы, подтверждающие соответствие ПГМ требованиям Заказчика:

- наличие стандарта организации, утвержденного изготовителем в установленном действующим законодательством порядке, в соответствии с которыми изготовлен ПГМ;

- наличие действующего положительного документа, подтверждающего соответствие ПГМ требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и нормативным актам Евразийского экономического сообщества в области санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) с указанием не ниже IV класса опасности (по степени воздействия на организм человека согласно ГОСТ 12.1.007-76. «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 № 579);

-наличие действующего паспорта безопасности химической продукции, соответствующего ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования» и внесенного в Регистр паспортов безопасности с указанием характеристики опасности ПГМ не менее, чем малоопасная (по степени воздействия на организм человека согласно ГОСТ 12.1.007-76. «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»;

- наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы федерального уровня на техническую документацию (стандарт организации (технические условия) на Товар, проведенной федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы.

Документы, предоставляемые участником в заявке:

Действующее положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня на техническую документацию (стандарт организации (технические условия) на Товар, проведенной федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы.

## Заказчик №2

## Техническое задание

на поставку противогололедного материала (реагента)

| № п/п | Наименование товара | ОКПД | Технические, функциональные характеристики объекта закупки | Инструкция по заполнению заявки участником | Кол-во | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Противогололедный материал (реагент) | 20.59.43.130 | Агрегатное состояние – твердые | Значение характеристики не может изменяться участником закупки | 725 | тонн |
|  |  |  | Состояние (внешний вид) - гранулы, кристаллы* | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Компонентный состав – химический, многокомпонентный (4): | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | массовая доля формиатов (натрия) – в диапазоне 1 -15 % | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  | массовая доля карбамида - в диапазоне 1 - 10 %* | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  | массовая доля хлорида кальция – в диапазоне 10 -30% | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  | массовая доля хлорида натрия - в диапазоне 45 - 85 % | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  | Зерновой состав: фракция> 10 мм - не допускается | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Зерновой состав: фракция от 5 до 10 мм - в диапазоне 0,1 - 10% | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  | Зерновой состав: фракция от 1 до 5 мм - в диапазоне 75-99,8 % | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  | Зерновой состав: фракция <1 мм - в диапазоне 0,1- 15% | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  | Слёживаемость материала – не допускается | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Температурная граница действия противогололедного материала (ПГМ), при которой разрушается плотность снежно-ледяных образований – минус 20 градусов Цельсия. | Значение характеристики не может изменяться участником закупки |  |  |
|  |  |  | Коррозионная активность на металл: Сталь № 3 в растворе 5 % - в диапазоне 0,1-0,8 мг/кв. см х сут. | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов - в диапазоне 0,1-370 Бк/кг | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Водородный показатель - в диапазоне от 5,0 ед. (рН) до 9,0 ед. (рН) | Значение характеристики не может изменяться участником |  |  |
|  |  |  | Влажность – в диапазоне 0,1- 5% | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  | Массовая доля нерастворимых в воде веществ – в диапазоне 0,1- 2 % | Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики |  |  |
|  |  |  | ПГМ должен быть расфасован в полипропиленовые пакеты с вкладышами**, объемом не менее 0,8 тонн не более 1,0 тонны* | Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики |  |  |

*Для удобства использования.

**Товар должен быть упакован так, чтобы исключить его порчу или уничтожение в период транспортировки.

Место поставки товара: г. Саратов, ул. Соколовая, д. 211 А, МБУ «Служба благоустройства Волжского района», в рабочие дни с 08:00 до 17:00 часов, обеденный перерыв с 12:00 до 13:00 часов (время местное).

Доставка Товара Заказчику, а также погрузо-разгрузочные работы по отгрузке Товара осуществляются силами и за счет средств Поставщика.

Сроки поставки товара: в течение 10 календарных дней с даты заключения контракта.

Общие требования:

Товар должен обеспечивать наименьшее (допустимое) негативное влияние на состояние окружающей среды и здоровье населения в соответствии с Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Фе-деральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Документы, подтверждающие соответствие ПГМ требованиям Заказчика:

- наличие стандарта организации, утвержденного изготовителем в установленном действующим законодательством порядке, в соответствии с которыми изготовлен ПГМ;

- наличие действующего положительного документа, подтверждающего соответствие ПГМ требованиям Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и нормативным актам Евразийского экономического сообщества в области санитарно-эпидемиологического надзора (контроля) с указанием не ниже IV класса опасности (по степени воздействия на организм человека согласно ГОСТ 12.1.007-76. «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности» (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 № 579);

-наличие действующего паспорта безопасности химической продукции, соответствующего ГОСТ 30333-2007 «Паспорт безопасности химической продукции. Общие требования» и внесенного в Регистр паспортов безопасности с указанием характеристики опасности ПГМ не менее, чем малоопасная (по степени воздействия на организм человека согласно ГОСТ 12.1.007-76. «Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности»;

- наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы федерального уровня на техническую документацию (стандарт организации (технические условия) на Товар, проведенной федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы.

Документы, предоставляемые участником в заявке:

Действующее положительное заключение государственной экологической экспертизы федерального уровня на техническую документацию (стандарт организации (технические условия) на Товар, проведенной федеральным органом исполнительной власти в области экологической экспертизы.